VISION 4 통합 프로젝트 결과보고서

온디바이스 AI · 디지털 트윈 · 제조 품질/화재 모니터링

작성 기준: 2026.10.21  |  발표·제출 예정: 2026.10.26 09:00제조AI 적용·실증 결과보고서

VISION 4 스마트팩토리 통합 관리 시스템

디지털 트윈 · Edge AI 품질/화재 감지 · MQTT 통합 · 자동 보고

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 과정 | 온디바이스 AI 기반 산업용 소프트웨어 개발 1기 |
| 수행팀 | VISION 4 (이경록 · 남호진 · 우지민 · 김도현) |
| 대상 공정 | 너트 품질검사 및 공장 설비·화재 위험 모니터링 |
| 작성일 | 2026.10.23 |
| 실증 범위 | 코드/발표자료 확인 기반, 정량 실측 미확인 항목 별도 표기 |

# 01  프로젝트 개요

본 프로젝트는 공장 내 센서·설비 수량이 제한된 환경에서 현장 데이터를 수집·분석하고 설비 상태를 통합적으로 확인하기 위한 제조AI 기반 관리 시스템 구축을 목적으로 한다. Jetson 비전 AI로 제품 불량과 화재 위험을 판정하고, MQTT 메시지와 C# IOCP 서버로 데이터 전달 경로를 구성하였다. Unity 디지털 트윈은 가상 설비 및 위험 상황을 표현하며, 클라우드·LLM은 이력 분석과 보고 자동화를 담당하도록 설계하였다.

# 02  제조 현장 문제점 및 개선 목표

| 현장 애로사항 | 개선 방향 |
| --- | --- |
| 실물 센서·장치 부족으로 시나리오 재현이 어려움 | Unity 가상 공장을 활용하여 정상·이상 조건을 시뮬레이션 |
| 검사 결과와 위험 이벤트가 분산됨 | 품질·화재 이벤트를 MQTT 및 서버 통신 구조로 통합 |
| 장비 상태의 원격 확인에 제약이 있음 | 디지털 트윈 및 앱에서 설비와 이벤트 상태를 시각화 |
| 검사·센서 기록의 확인 및 보고가 수작업 중심 | DB 이력과 Python·LLM을 활용한 보고서 자동화 추진 |

# 03  적용 솔루션 및 기술 구성

## 3.1 전체 시스템 구성

현장 카메라·Arduino·Jetson(Edge AI) → MQTT Broker → C# IOCP Backend → Unity 디지털 트윈·모바일 앱을 주요 이벤트 전달 구조로 설정하였다. MySQL은 센서 및 검사 이력 관리, EC2·Python·로컬 LLM은 축적된 로그의 자연어 요약을 목표로 한다. 세부 기능별 통합 완료 여부는 최종 시연에서 검증한다.

## 3.2 너트 AI 품질검사

Jetson에 연결된 카메라로 촬영한 영상에서 배경 차분·윤곽선 분석을 이용해 너트를 검출하고, 검사영역(ROI)을 추출한다. 한 개의 너트 통과에서 위치가 다른 프레임 3장을 선택하여 어두운 영역 비율 기반 Heat/Darkness 지표, Marker Logistic 분류기, ResNet18 기반 PatchCore 이상 점수를 조합하여 OK/NG로 판정한다. 각 판정 결과는 OR 조건으로 통합하며, 가벼운 분기에서 NG가 확정되면 PatchCore 추론을 생략하는 단축 평가도 구현되어 있다. 결과·대표 이미지·점수를 저장하고 객체별 판정을 MQTT로 발행하는 구조이다.

## 3.3 화재 감지 및 장치 제어

Jetson의 YOLO 화재·연기 감지, Arduino 센서 상태, MQTT 원격 정지, 웹 수동 정지 명령을 함께 처리하도록 설계·구현하였다. 현장 위험 감지·센서 STOP·통신 이상에 따른 정지와 원격 통신 경로를 구분하여, 브로커 장애가 발생하더라도 로컬 안전판단 경로를 유지하려는 구조가 특징이다. 실제 현장 정지 응답시간은 추가 측정이 필요하다.

## 3.4 데이터 연동 및 보고 자동화

너트 검사 모듈에는 MQTT 전송 실패 시 판정 결과를 SQLite outbox에 보관하고 재연결을 시도하는 로직이 있다. 시스템 구성도에는 C# 서버, MySQL, Unity, LLM 서비스가 포함된다. EC2 기반 로그 집계 및 자연어 Report 메시지 반환은 최종 통합 실동작을 별도로 확인해야 하므로 현재 보고서에서는 확정 성과로 기술하지 않는다.

# 04  데이터 및 AI 모델 운용 방식

| 구분 | 적용 방식 | 검증 상태 |
| --- | --- | --- |
| 너트 후보 검출 | 카메라 영상과 기준 배경의 차분·윤곽선 분석·ROI 400×400 | 윤각선처리 |
| 너트 이상 판정 | 3프레임 객체 단위 Heat/Marker/PatchCore OR 판정 | 세 검사 중 하나라도 불량이면 해당 프레임의 판정은 불량. |
| 화재 감지 | YOLO 기반 위험 감지 + Arduino 입력 | 불과 연기를 트래킹하며 가스와 화재감지 센서로 위험감지. |
| 모델 학습 데이터 | 정상·불량 수량, 라벨 기준, train/val/test 분할 | 사진 참조 |
| 성능 지표 | 정확도·오탐·미탐, FPS·지연·메모리 | 빠른 처리로 컨베이어 이동중에서 검사가능 |
| ONNX/TensorRT | 변환 전후 동일 조건 비교 | 사용하지 않았음 |

[사진 1]  화재 자료를 직접 촬영하여 학습시켰습니다.

[사진 2]  웹에서 찾은 연기 데이터셋: 학습 자료로 사용했습니다.

판정 임계값은 코드 및 모델 패키지에 의해 결정되며, 실제 검증 데이터셋 성적표와 혼동해서는 안 된다. 분류 정확도 등 정량 수치는 원천 테스트 결과 확보 후 반영한다.

[사진3,4] 직접촬영한 너트 학습했습니다.

# 05  구현 내용 및 확인 결과

| 구현 요소 | 자료를 통해 확인한 내용 |
| --- | --- |
| 비전 품질검사 | 너트 검출·후보 3프레임 선택·Heat/Marker/PatchCore OR 판정·CSV/대표 이미지 저장·MQTT 발행 코드 |
| 안전 감지 | YOLO 화재/연기 감지, Arduino·모터 정지 및 MQTT 통신 로직 |
| 통신 장애 처리 | 품질검사 SQLite outbox 및 재전송 시도, 화재 측 로컬 제어 경로 |
| 가상공장/모바일 | Unity 디지털 트윈과 앱 APK 제공 및 화면 시연 설명 |
| 서버·클라우드·LLM | C# 서버·MQTT 브로커 배포 파일 확인, EC2 및 보고서 기능은 최종 연동 확인 필요 |

※ 본 장의 ‘확인’은 코드·배포파일·발표자료의 존재 또는 구현 로직 확인을 뜻한다. 실제 설비의 장시간 무중단 운전이나 전체 시스템의 end-to-end 성공을 자동으로 뜻하지 않는다.

# 06  기대효과 및 활용 가능성

첫째, 제한된 실물 설비를 디지털 트윈으로 보완하여 다양한 이상 시나리오를 시험할 수 있다. 둘째, AI 품질검사와 화재 위험 감지를 동일한 이벤트 통신 체계에서 관리하도록 설계해 운영 화면의 일원화 가능성을 제시하였다. 셋째, 현장 Edge 판단과 서버 기반 기록·분석을 분리함으로써 통신 장애 상황의 안전 대응과 사후 추적성을 함께 고려하였다. 넷째, 이력 기반 LLM 보고서는 공장 관리자에게 검사 결과와 위험 이벤트를 요약 제공하는 방향으로 확장 가능하다.

# 07  성능 검증 및 현장 실증 계획

| 평가 항목 | 검증 방법 | 결과 기입 |
| --- | --- | --- |
| 검사 성능 | 정상/불량 독립 시험, 혼동행렬·오탐·미탐 산출 | [실측 대기] |
| 실시간 처리 | Jetson FPS, 객체별 지연, 메모리 측정 | [실측 대기] |
| 경량화 | ONNX/TensorRT 원본과 동일 입력으로 비교 | [실측 대기] |
| 위험 대응 | 화재/연기, Arduino STOP, 원격 STOP 별 모터 반응 | [시연 확인] |
| 통신 복원 | MQTT 단절·재연결, outbox 재전송 확인 | [시연 확인] |
| 현장 변수 | 조도·거리·각도·연속 운전·카메라 오류별 테스트 | [실측 대기] |
| 통합 경로 | AI 판정→장치 반응→DB 저장→앱 조회 | [시연 확인] |

# 08  추진 성과, 한계 및 후속 과제

본 과제의 주요 산출물은 Unity 가상공장, AI 기반 너트 검사 및 화재 감지 코드, MQTT·C# 서버 구성, 모바일 앱 파일 및 자동 보고 연계 설계이다. 검증을 위한 정량 데이터와 DB 조회 화면, LLM 보고서의 통합 실행 결과가 확보되면 시스템의 통합 운영 성능을 검증할 수 있다. 향후에는 독립 테스트셋 구축, TensorRT 적용 및 성능 비교, 표준화된 이벤트 스키마와 오류 복구 시험, 보고서 생성의 사실성 평가를 우선 수행한다.

# 09  수행 조직 및 역할

| 담당 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 이경록(조장) | Unity 디지털 트윈, C# IOCP 서버, 앱 개발 |
| 남호진 | Jetson 비전 AI 화재 감지·현장 장치 제어 |
| 우지민 | Jetson 기반 너트 AI 불량검사 시스템 개발 |
| 김도현 | AWS EC2 운영, 로컬 LLM 활용 데이터 분석·보고 자동화 |

# 10  평가표 대응 및 최종 제출 확인

평가표의 8대 항목은 현장 문제·시스템 설계(10), 데이터셋·라벨링(10), Baseline·오류 분석(15), Jetson 실시간 통합(20), 경량화 Benchmark(15), DB·장치제어(10), 현장변수·통합시험(10), 문서화·시연(10)으로 총 100점이다. 필수 제출물은 발표 PPT, 5분 이내 시연영상, GitHub 링크이다. 2026.10.26(월) 09:00까지 넥스트서퍼에 압축파일로 제출하고 외부 접근 권한을 확인한다.

# 자료 출처 및 작성 기준

① 온디바이스 AI 통합 프로젝트 평가표(2쪽) ② 비전 4조 PPT(12쪽; 시스템 아키텍처·너트검사·화재감지·통신) ③ Google Drive VISION 4 프로젝트 기획안 및 화재/너트 소스코드 ④ KAMP 제조AI 적용 우수사례 목록(https://www.kamp-ai.kr/usecaseList) — 공공 실증사례형 보고서 구성·어조 참고.

1. 프로젝트 개요 및 현장 문제 정의

본 프로젝트는 제조 현장의 실제 센서·설비 수량 부족, 개별 검사 결과의 분산, 원격 가시성 제한을 보완하기 위해 Unity 디지털 트윈, Jetson 기반 비전 AI, MQTT 메시지 통신, C# IOCP 서버, 클라우드/LLM 보고를 연결하는 통합 모니터링 시스템이다. 실제 센서만으로 재현하기 어려운 정상·이상 상황을 가상공장에서 실험하고, 카메라 영상의 너트 불량·화재 위험 판단을 관리 화면과 연계하는 것을 목표로 한다.

| 대상/입력 | 판단 또는 처리 | 출력/활용 |
| --- | --- | --- |
| 너트 품질검사: 카메라 프레임 | 너트 검출, ROI 추출, Heat/Marker/PatchCore 판정 | OK/NG 검사 기록·대표 이미지 저장·MQTT 이벤트 |
| 화재 감지: 카메라 + Arduino 센서 | YOLO 기반 FIRE/SMOKE 감지, 광전센서 STOP 및 통신 상태 | 모터 정지 판단, MQTT 상태 통보 |
| 디지털 트윈: 가상 센서·장비 | 수신 이벤트에 따른 상태 반영·시나리오 재현 | Unity 3D 공장·모바일 모니터링 |
| 관리·분석: 검사/센서 로그 | 수집·저장 및 자연어 요약 구상 | 상태 조회, LLM 보고서(전체 연동 검증 필요) |

사용자는 공장 관리자 및 현장 운영자이다. 성공 기준은 장비에서 입력→AI 판단→통신→화면 반영까지 끊김 없이 동작하고, 위험 상태에서 제어가 정확히 우선 적용되며, 이벤트 기록을 사후 확인할 수 있는 것이다. 정량적인 허용 오탐·미탐률과 응답 지연 목표는 추가 정의가 필요하다.

# 2. 시스템 아키텍처와 데이터 흐름

발표자료 6쪽의 논리 아키텍처는 앱 클라이언트, Backend(C# 소켓 서버), MQTT Broker, Virtual Factory(Unity), Jetson Edge AI, 유선 센서, DB(MySQL), LLM 서비스로 구성된다. 앱↔서버는 TCP 소켓, Jetson/가상공장 이벤트는 MQTT를 중심으로 연결되는 설계이다.

① 품질검사: 카메라 → 너트 검출·ROI 분석 → OK/NG → MQTT → 서버/화면·기록. ② 화재감지: 카메라·Arduino → Jetson YOLO 위험 판단 → 현장 모터 제어 및 MQTT 알림 → Unity/앱. ③ 보고서: 센서·검사 이력 → Python/LLM 요약 → Report 메시지 → 관리 앱(통합 검증 필요).

# 3. 데이터셋·라벨링

품질검사는 정상 너트 이미지에서 특징을 추출해 기준으로 활용하고, 촬영 영상의 너트를 검출하여 관심영역(ROI)을 분석하는 흐름으로 제시되어 있다(PPT 7쪽). nut_factory_status.py에는 anomalib PatchCore, ResNet18 구성, 마커 분류기 로딩, 검사 결과 CSV 기록 관련 코드가 존재한다. 화재감지는 FIRE/SMOKE 분류를 수행하도록 설계된 YOLO 추론 코드가 확인된다. 너트 품질검사의 학습 이미지 수량·출처, 수집 환경, 라벨링 기준 및 데이터 분할 과정은 별도의 데이터셋 설명서에 정리되어 있다. 다만 최종 모델의 독립 검증 분할과 중복·오염 데이터 검사 결과는 추가 확인이 필요하며, 화재 감지 데이터셋의 세부 정보는 별도 확인이 필요하다.

# 4. Baseline 모델 및 오류 분석

## 4.1 너트 불량 검사

PPT 7쪽에는 정상 이미지 → ResNet18 → Patch 특징 추출 → 기준 특징 저장, 이후 Jetson Orin Nano의 실시간 카메라 이미지 → ResNet18 → k-NN 거리 계산 → 이상 점수 기반 OK/NG 판정 흐름이 나타난다. 실제 Python 코드에서도 PatchCore 모델 활용, 윤곽 기반 너트 검출과 후보 선정, ROI 처리, Heat/Darkness 및 Marker Logistic 보조 판정, 검사 결과 저장 기능을 확인하였다. 또한 PatchCore 이상 점수와 정상·불량 판정 결과를 분석하고, 마커 불량 미탐 및 정상 오탐 사례를 보완하기 위해 보조 판정 로직과 임계값을 조정하였다.

## 4.2 화재 감지

Jetson Python 스크립트는 YOLO 기반 프레임 추론 및 감지 판정과 Arduino 시리얼 입력, MQTT 송·수신, 웹 수동 정지 등의 경로를 함께 구현한다. 오탐·미탐 사례는 조명 반사, 유사 색상, 연기 가림, 먼 거리, 화면 외곽 검출 등의 조건별 이미지와 함께 평가할 필요가 있다.

| 지표 | 품질검사 | 화재 감지 |
| --- | --- | --- |
| 평가 지표 | 정확도, 정밀도, 재현율, F1, 혼동행렬 | Precision/Recall, mAP, 오탐/미탐 |
| 근거 수치 | 미확인 — 측정 필요 | 미확인 — 측정 필요 |
| 오류 자료 | 정상 오탐·불량 미탐 사례 캡처 필요 | 화재 유사 영상·실제 화재 영상 사례 필요 |

# 5. Jetson 실시간 통합

Jetson 화재감지 소스에는 카메라 노드 탐색, YOLO 추론, Arduino 시리얼 수신, MQTT 네트워크·발행 작업 스레드, 제어 상태 판정 등의 함수가 있다. 위험 검출 및 Arduino STOP/통신 이상, MQTT 원격 STOP, 웹 수동 정지 조건을 별도 상태로 다루며, MQTT 연결 단절 시에도 현장 모터 정지 판단이 가능하도록 구성되어 있다. 이는 클라우드 연결 상태와 관계없이 현장에서 기본 안전 제어를 수행한다는 Edge AI 도입 이유를 뒷받침한다.

다만 코드를 확인한 것과 물리적 장치에서 장시간 안정 동작을 실측한 것은 구별해야 한다. 실제 Jetson 모델/OS, 카메라·Arduino 연결 사진, 연속 실행 로그, 릴레이/모터 정지 영상으로 시연을 입증해야 한다.

6. DB 이벤트 및 장치 제어 연계

발표자료에 DB(MySQL)와 C# Backend, MQTT 메시지 경로가 제시되어 있으며, 너트 검사 실행명령은 NutInspection/ 및 NutInspection/304/detail 토픽과 mqtt_outbox_nutinspection.sqlite3를 지정한다. nut_factory_status.py에도 SQLite 기반 MQTT 발행 대기(outbox)와 CSV 저장 로직이 포함된다. 이를 통해 검사 결과의 송신·일시 저장 구조를 확인할 수 있다. 다만 중앙 MySQL의 실제 테이블 DDL·저장 성공 로그·관리 화면 조회 시연은 별도 확인이 필요하다.

안전 제어 측면에서는 Jetson 화재감지 코드의 모터 정지 조건 우선 적용 구조가 특징이다. MQTT 메시지가 끊기더라도 Arduino와 로컬 YOLO 판단에 따른 정지 경로를 분리한 점을 강조할 수 있다. 실제 LED·부저·서보 등의 장치 연계 유무는 시연 장비 구성에 맞추어 기재한다.

# 7. 경량 LLM 기반의 보고서 자동화

## 7.1. 현재 구현 내용

본 프로젝트는 제조 현장의 센서 로그를 분석하고 한국어 품질관리 보고서를 자동 생성하기 위해 Qwen3-4B-Instruct-2507 기반의 경량 LLM 시스템을 구축하였다. 초기 Qwen·Phi 복수 모델 비교 및 학습 실험을 거쳐 Qwen 단일 생성 모델을 채택했으며, Python 기반 사실 계산과 LLM의 자연어 해석 기능을 분리하였다.

현재 AWS EC2 환경에서 Qwen 모델을 실행하며, TCP/Protobuf로 수신한 센서 로그를 Python에서 파싱하여 관측값, 경보 횟수, 누락 정보 및 원본 근거를 추출한다. 이후 Qwen이 검증된 사실을 바탕으로 가능한 해석과 추가 확인 사항을 한국어 문단으로 생성한다. 생성 결과에는 필드 누락, 수치 불일치, 단위 오류 및 근거 없는 표현을 검사하는 자동 검증 절차를 적용하였다.

보고서의 전문용어 일관성을 확보하기 위해 한국어 제조 기술용어 20개를 정의한 용어집을 구현하였다. 입력 데이터와 관련된 용어를 최대 8개까지 선택적으로 프롬프트에 주입하며, 불량·고장 관련 표현과 감지·경보 용어를 문맥에 맞게 구분하도록 구성하였다. 생성된 보고서는 SQLite에 저장되고 Streamlit 화면에서 원본 로그, 판정 근거 및 처리 상태와 함께 조회할 수 있다.

2026년 10월 22일까지 저장된 검증 기록에서는 실제 수신 로그 273건에 대한 Qwen 본문 생성이 모두 완료되었으며, 전체 기록에서 정상 종료와 원본 필드 값 보존을 확인하였다. 기술용어집 적용 전후 비교에서는 표준 표현 검출 종류의 합계가 6개에서 14개로 증가했고, 관련 회귀검사 47개가 모두 통과하였다. 다만 비교 표본이 제한적이므로 의미적 정확도나 생성 속도의 개선을 입증한 결과로 해석하기는 어렵다.

현재 시스템은 로그 수신부터 보고서 생성·검증·저장·조회까지 연결된 시제품 단계이다. 실시간 생성 보고서에 대한 별도 Judge 평가와 작업자 검토는 아직 적용되지 않았으며, 다양한 실제 설비 고장 상황에 대한 진단 정확도 역시 추가 검증이 필요하다.

[사진 4] AI 자동 보고서

## 7.2. 향후 개선 및 확장 제안

향후에는 기존 보고서 자동 생성 경로에 LLM-as-a-Judge 평가와 작업자 검토 절차를 통합하는 방안을 제안한다. 생성된 보고서의 수치 정확성, 근거 충실성 및 해석의 타당성을 별도로 평가하고, 판단 보류 또는 오류가 발생한 경우 작업자가 원본 로그와 대조하여 승인·반려하도록 구성할 수 있다. 기존에 구현한 Judge 및 사람 검증 기능을 실시간 센서 처리 경로와 연결하는 것이 우선 과제다.

또한 센서 데이터의 평균, 표준편차, 변화율, 이상 지속시간 등 추가 피처를 활용하여 보고서의 해석 범위를 확장할 수 있다. 이를 위해서는 센서별 물리 단위, 정상 범위 및 경보 임계값을 먼저 확정해야 하며, 실제 측정 사실과 모델이 제시하는 원인 가설을 명확히 구분하는 방식이 필요하다.

배포 환경 측면에서는 현재 EC2에서 실행하는 Qwen3-4B 모델에 4비트 양자화를 적용하여 일반 작업자 PC에서도 구동할 수 있는 온프레미스 기반 보고서 자동화 시스템으로 확장하는 방안을 고려한다. 이를 통해 클라우드 연결 의존도를 낮추고 현장 환경에 맞는 독립적인 보고서 생성 기능을 제공할 수 있다. 다만 실제 로컬 PC에서의 메모리 사용량, 추론 속도 및 보고서 품질은 별도 검증이 필요하다. 또한 한국어 품질을 위하여 제조 AI 보고서를 위한 벤치마크 고안이 필요하다.

최종적으로는 단일 경량 LLM과 규칙 기반 사실 검증을 결합한 구조를 유지하면서, 다양한 현장 데이터에 대한 평가와 로컬 실행 실험을 수행하여 경량 제조 보고서 자동화 시스템의 신뢰성과 현장 적용 가능성을 검증하는 것이 향후 과제다.

# 8. 통합 테스트·현장 변수 대응

| 시험 시나리오 | 확인할 결과 | 증빙 |
| --- | --- | --- |
| 정상 너트 / 불량 너트 번갈아 투입 | 객체별 OK/NG 판정 및 MQTT 메시지 일치 | 영상 + 검사 로그 |
| 카메라 조명·거리·각도 변화 | ROI 검출 안정성, 오탐·미탐 변화 | 조건별 표 + 캡처 |
| 화재/연기 영상 입력 | Jetson 위험 감지→모터 정지→알림 | 현장 시연 영상 |
| Arduino STOP / 시리얼 단절 | 안전 정지 우선 적용 | 콘솔/물리 장치 영상 |
| MQTT 연결 차단·복구 | 로컬 제어 유지, 재연결·전송 확인 | 네트워크 로그 |
| 장시간 실행 | 메모리·FPS·접속 안정성 확인 | 시작/종료 시각·기록 |
| Unity 앱 화면 반영 | 각 이벤트와 화면 상태 일치 | 앱 영상·캡처 |
| LLM 보고서 출력 | 이벤트 요약·근거 정확성 점검 | 생성 결과와 원본 로그 |

위 표는 실시 완료 성과표가 아니라 발표 전 검증 체크리스트이다. 수행한 시험만 “통과/실패/개선”과 실측값으로 업데이트해야 한다.

# 9. 문서화·통합 시연·발표

권장 5분 시연: (1) Unity 가상공장과 서버 연결 소개 → (2) 너트 검출 및 객체별 OK/NG 판정→ (3) MQTT 메시지 전송·DB 기록 확인→ (4) 화재 위험과 로컬 모터 정지 → (5) 앱 상태 반영 → (6) LLM 보고 결과(실동작할 경우). 위험 감지→현장 장치 반응→이벤트 기록 순서를 가능한 한 한 화면/동일 시각 로그로 묶어 보여주는 것이 평가 기준에 적합하다.

# 10. 팀원별 수행 업무

| 성명 | 담당 | 주요 수행 업무 |
| --- | --- | --- |
| 이경록 (조장) | 디지털 트윈·시스템 | Unity 가상공장, C# IOCP 서버, 앱 개발 |
| 남호진 | 화재 감지 AI | Jetson 비전 AI 실시간 화재감지, Arduino/모터·MQTT 연계 |
| 우지민 | 불량 검사 AI | 너트 검출·데이터셋 구축, PatchCore·보조 판정 로직 개발, OK/NG 판정·MQTT 연동 |
| 김도현 | 클라우드·LLM | AWS EC2 운영, 센서·검사 데이터 관리 및 로컬 LLM 보고서 자동화 |

# 11. 기대효과, 한계 및 개선 방향

기대효과: 실제 장비 제약을 가상공장으로 보완하고, 두 종류의 비전 검사 이벤트를 공통 메시징 구조로 통합하며, 현장 Edge 판단과 중앙 모니터링을 동시에 활용할 수 있다. 기록 데이터에 기반한 자동 보고는 관리자의 반복적인 로그 확인 업무를 줄일 가능성이 있다.

현재 한계: 최종 통합 시스템의 독립 테스트 및 정량 성능 검증 추가 필요, ONNX/TensorRT 최적화 증빙 미확보, MySQL 저장/조회와 전체 LLM 연동의 end-to-end 실동작 추가 확인 필요, 실제 장시간 운용 실험 자료 부족. 향후에는 최종 모델의 성능 측정, 통신 오류 복구 검증, DB 스키마 문서화, 보고서 사실성 평가를 우선한다.

| 준비 자료 | 현 상태/조치 |
| --- | --- |
| 발표 PPT·5분 이내 영상 | PPT 초안 존재 / 최종 시연 영상 별도 준비 |
| GitHub 링크·README·실행 절차 | 최종 공개 가능 여부와 실행 명령·환경변수 정리 |
| 데이터셋 설명서·모델 평가서 | 이미지 수·분할·클래스별 성능표 필요 |
| ONNX/TensorRT 및 벤치마크 | 변환 파일·실측 비교표 필요 |
| DB 구조·조회·통합 시연 | DDL, 이벤트 로그, 앱 반영 증빙 보강 |

# 부록. 참고 자료 및 확인 범위

A. 「온디바이스 AI 기반 산업용 소프트웨어 개발 1기 | 통합 프로젝트 평가표」, 2쪽: 8개 평가항목과 제출요건.
B. 「비전 4조 ppt.pdf」, 12쪽: 프로젝트 개요, 6쪽 아키텍처, 7쪽 너트 AI, 8쪽 화재 감지, 9~11쪽 통신·Unity·LLM.
C. 공유 Google Drive ‘프로젝트 기획안 및 「금속 너트 AI 불량검사 데이터셋 설명서」: 팀원 역할과 프로젝트 개요, 너트 검사 학습 데이터 수량·수집 환경·라벨링 기준 및 학습 과정.

D. ‘jetson_fire_mqtt_arduino_offline_priority.py’: 화재감지, MQTT·Arduino·모터 안전 제어 소스.
E. ‘nut_factory_status.py’ 및 ‘실행명령.txt’: 너트 검출, PatchCore·Marker Logistic·Heat/Darkness 판정, MQTT 통신 및 SQLite outbox.
F. Drive 내 ‘서버,브로커 코드’와 앱 파일은 파일 존재를 확인했으나 본 버전에서 전체 실행/검증은 수행하지 않음.

VISION 4  |  통합 프로젝트 결과보고서  |  2026.10.21 검토본